| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  | № | _________________ |
|  | Москва |  |  |

О внесении изменений в Федеральные нормы и правила

в области промышленной безопасности

«Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 9 декабря 2020 г. № 512

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пунктом 1 и подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказываю:

внести изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря
2020 г. № 512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61943) с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 января 2025 г. № 5 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2025 г., регистрационный № 81511), согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель                                                                                    А.В. Трембицкий

Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «___»__________ _____г. №___

Изменения, вносимые в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 г. № 512

- Пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Запрещается производить ремонты на трубопроводах, транспортирующих взрывопожароопасные или опасные вещества, находящихся под разрежением.

Приступать к ремонту трубопроводов, выведенных в ремонт, транспортирующих взрывопожароопасные или опасные вещества, следует только после полного удаления данных веществ (продувка или промывка)
и контроля среды.

Ремонты на трубопроводах, находящихся под давлением, в том числе газовая резка и сварка на наружных газопроводах и аппаратах, электросварочные работы на газопроводах, проводятся в соответствии
с требованиями, установленными нормативно-технической документацией эксплуатирующей организации.».

- После пункта 739 подзаголовок «Применение радиоактивных веществ» исключить.

______________