| министерство ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, связи и массовых коммуникаций российской федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| (МИНЦИФРЫ рОССИИ) |  |  |
| приказ |  |  |
|  | № |  |
| Москва |  |  |

Об утверждении Требований к применению базовых станций 
и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Требования к применению оборудования систем базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи с открытой архитектурой O-RAN стандарта 
LTE и (или) LTE-Advanced

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 41 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», подпунктом 5.2.2 пункта 5 
Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418, пунктом 24 перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2022 г. № 113, абзацем вторым пункта 4 
Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 1387, п р и к а з ы в а ю :

- Утвердить прилагаемые Требования к применению базовых станций 
и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. 
Требования к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи с открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE 
и (или) LTE-Advanced.

- Настоящий приказ вступает в силу c 1 сентября 2026 г. и действует 
до 1 сентября 2028 г.

| Министр | М.И. Шадаев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

от_____________2026 г. №_____

ТРЕБОВАНИЯ

к применению базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной 
радиотелефонной связи. Часть VII. Требования к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи с открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE и (или) LTE-Advanced

I. Общие положения

- Настоящие Требования к применению базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Требования к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи с открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE и (или) LTE-Advanced (далее – Требования) устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи с открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE и (или) LTE-Advanced (далее – оборудование базовых станций O-RAN), используемого в сети связи общего пользования, а также в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

- Требования распространяются на следующее оборудование базовых станций O-RAN (далее – модуль O-RAN) и интерфейсы взаимодействия между ними:

- выполняющее функции управляющего и распределенного модуля 
O-RAN (O-RAN Central Unit/O-RAN Distributed Unit) (далее – модуль 
O-CU/O-DU);

- выполняющее функции приемопередающего модуля O-RAN (O-RAN Radio Unit) (далее – модуль O-RU).

- Модуль O-CU/O-DU и модуль O-RU, идентифицируемые как самостоятельные средства связи, подлежат обязательной сертификации2, а также программные средства, обеспечивающие выполнение установленного для модуля 
O-CU/O-DU и модуля O-RU функционала, в составе программно-аппаратного комплекса.

- При наличии в составе оборудования базовых станций O-RAN приемников российской глобальной навигационной спутниковой системы (далее – ГЛОНАСС) 
и глобальной системы позиционирования (GPS) в приоритетном порядке должны применяться приемники системы ГЛОНАСС.

II. Условия применения оборудования базовых станций O-RAN

- При эксплуатации оборудования базовых станций O-RAN должны обеспечиваться:

а) непрерывный круглосуточный режим функционирования 
с применением системы контроля и управления;

б) установка технических средств противодействия угрозам;

в) пропуск трафика при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 
в соответствии с Требованиями к порядку пропуска трафика в телефонной сети 
связи общего пользования, утвержденными приказом Минцифры России от 7 февраля 2022 г. № 94;

г) трансляция от коммуникационного оборудования сети связи команды абонентскому терминалу о начале непрерывного излучения этим терминалом радиосигнала;

д) трансляция информации от абонентского терминала в режиме непрерывного излучения радиосигнала в коммутационное оборудование сети связи.

- Требования к модулю O-CU/O-DU приведены в приложении № 1 
к Требованиям.

- Требования к модулю O-RU приведены в приложении № 2 
к Требованиям.

- Требования к модулю O-RU в части параметров приемопередатчиков оборудования базовых станций O-RAN приведены в пунктах 5, 7  10, 13  14 
Правил применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения базовых станций 
и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced, утвержденных приказом Минцифры России 
от 29 октября 2018 г. № 572 (далее – Правила № 572-18).

- Требования к протоколу GTP-U приведены в пункте 2 приложения № 7 
к Правилам применения оборудования коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Правила применения оборудования коммутации стандарта LTE, утвержденным приказом Минцифры России от 25 июня 2018 г. № 319.

- Требования к параметрам интерфейсов сети передачи данных 
с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий приведены 
в приложении 25 к Правилам применения оборудования проводных 
и оптических систем передачи абонентского доступа, утвержденным приказом Мининформсвязи России от 24 августа 2006 г. № 112.

- Требования к параметрам протоколов IP, UDP, TCP приведены 
в приложении № 7 к Правилам применения оборудования коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения узлов связи 
с территориально распределенной архитектурой стандартов UMTS и/или GSM 900/1800, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 27 июня 2011 г. № 160.

- Требования к параметрам устойчивости оборудования базовых станций 
O-RAN к воздействию климатических факторов приведены в пунктах 1  2 приложения № 2 к Правилам № 572-18.

- Список используемых сокращений приведен в приложении № 3 
к Требованиям.

____________

Приложение № 1

к Требованиям к применению базовых станций и ретрансляторов 
сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Требования 
к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи c открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE 
и (или) LTE-Advanced, утверждённым приказом Минцифры России 
от ______________№ ________

Требования к модулю O-CU/O-DU

- Модуль O-CU/O-DU, реализуемый с использованием технологий виртуализации сетевых ресурсов или как физический модуль, должен обеспечивать функциональное взаимодействие с:

- иным модулем O-CU/O-DU и оборудованием базовой станции стандартов LTE и (или) LTE-Advanced, реализованной без использования технологии O-RAN (далее – eNB), с использованием интерфейса X2 (в случае реализации);

- модулем O-RU с использованием интерфейса Open Fronthaul, предназначенного для реализации функций управления данными, функций передачи данных пользователя, функций синхронизации (далее – CUS-Plane) 
и управления (далее – M-Plane).

- При конфигурации оборудования базовых станций O-RAN должна применяться схема разделения функций между модулем O-CU/O-DU и модулем 
O-RU в следующих вариантах:

- предварительное кодирование выполняется в модуле O-CU/O-DU – модуль O-RU категории A;

- предварительное кодирование выполняется в модуле O-RU – модуль O-RU категории B.

- Требования к интерфейсу X2 (в случае реализации).

- для передачи данных пользователя между модулями O-CU/O-DU, между модулем O-CU/O-DU и eNB должен использоваться интерфейс X2-U, 
на котором используется протокол туннелирования GPRS GTP-U, протокол передачи дейтаграмм пользователя UDP и протокол IP.

- для передачи сигнальной информации между модулями O-CU/O-DU, между O-CU/O-DU и eNB должен использоваться интерфейс X2-C, на котором используется протокол прикладного уровня X2AP, протокол SCTP и протокол IP.

- элементарные процедуры (далее – ЭП) X2AP должны быть выполнены 
в случаях: при получении ответного сообщения (операция класса 1) и без его получения (операция класса 2). Эти действия регламентируются перечнями ЭП, представленными в таблицах № 1 и № 2 соответственно.

Таблица № 1. Перечень ЭП при получении ответного сообщения

| ЭП | Инициирующее сообщение | Наличие ответного сообщения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имеется | Отсутствует |
| Подготовка передачи обслуживания (далее –хэндовера) | Запрос хэндовера | Подтверждение запроса хэндовера | Ошибка запроса хэндовера |
| Перезагрузка | Запрос перезагрузки | Ответ перезагрузки |  |
| Настройка X2 | Запрос настройки X2 | Ответ настройки X2 | Ошибка настройки X2 |
| Обновление конфигурации eNB | Обновление конфигурации eNB | Подтверждение обновления конфигурации eNB | Ошибка обновления конфигурации eNB |
| Запрос состояния ресурса | Запрос состояния ресурса | Ответ о состоянии ресурса | Ошибка запроса состояния ресурса |
| Изменение настроек мобильности | Запрос на изменение настроек мобильности | Подтверждение изменения настроек мобильности | Ошибка при изменении настроек мобильности |
| Активация соты | Запрос активации соты | Ответ на запрос активация соты | Ошибка активации соты |

Таблица № 2. Перечень ЭП без получения ответного сообщения

| ЭП | Инициирующее сообщение |
| --- | --- |
| Индикация нагрузки | Индикация нагрузки |
| Отмена хэндовера | Отмена хэндовера |
| Передача статуса порядкового номера | Передача статуса порядкового номера |
| Удаление контекста UE | Удаление контекста UE |
| Отчет о статусе ресурсов | Отчет о статусе ресурсов |
| Индикация ошибки | Индикация ошибки |
| Индикация сбоя в радиоканале | Индикация сбоя в радиоканале |
| Отчет о хэндовере | Отчет о хэндовере |

- Модуль O-CU/O-DU должен обеспечивать выполнение следующих функций интерфейса Open Fronthaul:

а) взаимодействия модуля O-CU/O-DU с одним или несколькими модулями 
O-RU.

б) разделения функций модуля O-CU/O-DU и модуля O-RU категории A оборудования базовых станций O-RAN в направлении к UE (далее – DL).

При этом модуль O-CU/O-DU должен обеспечивать выполнение следующих функций оборудования базовых станций O-RAN:

формирования логических и транспортных каналов (PSS, SSS, CRS, PHICH, PBCH, PDCCH, PCFICH и PDSCH);

скремблирования;

модуляции;

предварительного кодирования;

распределения по ресурсным элементам (RE) (далее – распределение по RE);

распределения по пространственным каналам;

распределения по используемым O-RU портам антенны;

распределения по используемым O-RU несущим;

сжатия с использованием синфазной и квадратурной модуляции (далее – IQ) данных U-Plane;

формирования и передачи в модуль O-RU данных плоскости C-Plane 
и U-Plane;

формирования и передачи в модуль O-RU потока данных S-Plane.

в) обмена данными между модулем O-RU в плоскости M-Plane, обеспечивающими:

настройку центральной частоты несущей для каждого антенного порта и каждого канала независимо;

требуемого диапазона полосы каждой несущей;

требуемого уровня выходной мощности для каждого используемого антенного порта;

активацию работы RU и деактивацию функционирования модуля O-RU;

получения от модуля O-RU статусов синхронизации и обеспечения функционирования в пределах установленных параметров;

обеспечение информирования об аварийных ситуациях.

г) разделения функций между модулем O-CU/O-DU и модулем O-RU 
категории B оборудования базовых станций O-RAN в направлении DL.

При этом модуль O-CU/O-DU должен обеспечивать выполнение следующих функций:

формирования логических и транспортных каналов (PSS, SSS, CRS, PHICH, PBCH, PDCCH, PCFICH и PDSCH);

скремблирования, помехоустойчивого кодирования и модуляции;

распределения по используемым модулем O-RU антенным портам;

распределения по используемым модулем O-RU несущим частотам;

распределения по RE;

формирования и передачи в модуль O-RU потоков данных 
в плоскостях C-Plane и U-Plane;

компрессии данных U-Plane;

формирования и передачи в модуль O-RU потока данных S-Plane;

обмена с модулем O-RU данными M-Plane.

д) разделения функций между модулем O-CU/O-DU и модулем O-RU оборудования базовых станций O-RAN в направлении от UE (далее – UL).

При этом модуль O-CU/O-DU должен обеспечивать выполнение следующих функций:

формирования каналов PUCCH, PUSCH, SRS и PRACH;

дескремблирования;

демодуляции;

эквалайзера и оценки качества канала;

объединения данных от RE;

IQ декомпрессии;

получения от модуля O-RU потоков данных U-Plane PUSCH/PUCCH и PRACH.

е) формирования потоков данных, содержимое которых представлено таблице № 3.

Таблица № 3. Содержимое потоков данных, формируемых в интерфейсе 
Open Fronthaul модулем O-CU/O-DU

| Функции | Идентификатор потока | Поток данных | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Plane | 1a | Потоки данных IQ в частотной области DL | Пользовательские данные (PDSCH), данные управления (PDCCH и др.), DL |
| C-Plane | 2a | Команды планирования и команды формирования луча (DL и UL) | - информация, о планировании, размер FFT, длина CP, интервал между поднесущими частотами, формирование канала PRACH UL. - команды формирования луча и планирование (DL и UL). - конфигурация формирования луча во временной области, конфигурация шаблона TDD. - энергосберегающая конфигурация. |
|  | 2b | Параметры и запросы конфигурации LAA LBT | Параметры конфигурации LBT |
|  | 2d | Информация о канале UE | Передаваемая информация |
| S-Plane | S | Время и синхронизация | SyncE, PTP пакеты |

ж) формирования интервала времени Tcp_adv_dl между передачей 
от модуля сообщений C-Plane и первых соответствующих им сообщений 
U-Plane для координации взаимодействия во времени между C-Plane 
и U-Plane.

- Для выполнения функций CUS-Plane интерфейс Open Fronthaul должен соответствовать следующей архитектуре:

а) при выполнении функций U-Plane и C-Plane должны использоваться технологии Ethernet, протоколы IPv4 и (или) IPv6 (без фрагментации пакетов) 
и протоколы UDP и (или) TCP.

В качестве протоколов прикладного уровня должен использоваться протокол интерфейса общего пользования радиосвязи (eCPRI).

б) разделение комбинированного потока данных между C-Plane и U-Plane должно обеспечиваться посредством использования:

протоколов транспортного уровня TCP и (или) UDP;

виртуальной локальной сети (VLAN);

различных MAC-адресов;

технологий Ethernet;

идентификаторов UDP-порта.

в) при выполнении функций S-Plane синхронизация по частоте 
и (или) по времени в модуле O-CU/O-DU и модуле O-RU должна осуществляться 
с использованием высокоточных тактовых сигналов синхронизации (SyncE) 
и протокола точного времени (PTP).

При этом передача пакетов SyncE и PTP должна осуществляться посредством Ethernet. Допускается передача PTP с использованием протоколов UDP и (или) IP;

г) для передачи команд планирования и управления должен использоваться поток данных, отличный от U-Plane. Сообщения C-Plane должны передаваться отдельно от сообщений U-Plane в одном кадре Ethernet.

- Функции S-Plane в интерфейсе Open Fronthaul должны соответствовать следующим требованиям:

а) синхронизация по времени и по частоте функционирования модуля 
O-CU/O-DU и модуля O-RU должна осуществляться от одного эталонного источника сигнала частоты и времени по сети Ethernet в следующих вариантах:

синхронизация по частоте, при которой параметры встроенных часов модулей O-RAN должны синхронизироваться относительно значений частоты;

синхронизация по фазе, при которой параметры встроенных часов модулей 
O-RAN синхронизируются относительно значений фазы;

синхронизация по времени, при которой внутренние часы модулей 
O-RAN синхронизируются с национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC (SU).

б) реализуемая конфигурация логического интерфейса между модулем 
O-CU/O-DU и модулем O-RU (LLS) из состава конфигураций LLS-C1, LLS-C2, 
LLS-C3 и LLS-C4 (одной или нескольких) должна определять синхронизацию модуля O-RU.

в) операции синхронизации часов должны выполняться при следующей конфигурации сетевых элементов при соблюдении требований:

для сетей с полной поддержкой синхронизации между модулем
 O-CU/O-DU и модулем O-RU должен использоваться частотный сигнал физического уровня (PLFS)  SyncE;

в конфигурации LLS-C1 модуль O-CU/O-DU должен управлять PLFS независимо от выбранного им эталонного источника сигнала частоты и времени. Если модуль O-RU не использует PLFS, то PLFS должен являться необязательным для модуля O-CU/O-DU;

в конфигурации LLS-C2 модуль O-CU/O-DU должен управлять PLFS независимо от выбранного им эталонного источника сигнала частоты и времени;

в конфигурации LLS-C3 сеть должна доставлять PLFS для всех модулей O-RU;

для сетей с частичной поддержкой синхронизации (в восходящем направлении от модуля O-CU/O-DU или через прямую связь между модулем 
O-CU/O-DU и модулем O-RU) должен использоваться PLFS;

все сетевые элементы в интерфейсе Open Fronthaul должны использовать один и тот же PLFS.

- Оборудование базовых станций O-RAN должно функционально обеспечивать возможность его использования одним или несколькими операторами сетей подвижной радиотелефонной связи (RAN Sharing).

_________

Приложение № 2

к Требованиям к применению базовых станций и ретрансляторов 
сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Требования 
к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи c открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE 
и (или) LTE-Advanced, утверждённым приказом Минцифры России 
от ______________№ ________

Требования к модулю O-RU

- Модуль O-RU, реализуемый как физический модуль, должен функционально обеспечивать:

- взаимодействие CUS-Plane и M-Plane с модулем O-CU/O-DU 
с использованием интерфейса Open Fronthaul;

- выполнение функций интерфейса в направлении оконечного абонентского устройства сети подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE 
и (или) LTE-Advanced (далее – UE).

- При использовании конфигурации оборудования базовых станций 
O-RAN должен применяться метод разделения функций между модулем 
O-CU/O-DU и модулем O-RU в следующих вариантах:

- предварительное кодирование в модуле O-RU не выполняется – модуль 
O-RU категории A;

- предварительное кодирование в модуле O-RU выполняется – модуль O-RU категории B.

- Модуль O-RU должен обеспечивать выполнение следующих функций интерфейса Open Fronthaul:

а) разделения функций модуля O-CU/O-DU и модуля O-RU категории A оборудования базовых станций O-RAN в направлении к UE (DL).

При этом модуль O-RU должен выполнять следующие функции оборудования базовых станций O-RAN:

получения от O-CU/O-DU потоков данных C-Plane, U-Plane и S-Plane;

IQ декомпрессии данных U-Plane;

цифрового формирования луча (при реализации);

быстрого обратного преобразования Фурье (далее – iFFT) и добавления циклического префикса (далее – CP);

цифро-аналогового преобразования;

аналогового формирования луча (при реализации);

синхронизации встроенного опорного генератора и часов;

формирования последовательных во времени потоков данных для каждого антенного порта и несущей;

усиления сигнала на несущей частоте, его фильтрации и передачи 
на соответствующий антенный порт (или антенный элемент) O-RU.

б) разделения функций между модулем O-CU/O-DU и модулем O-RU 
категории B оборудования базовых станций O-RAN в направлении DL.

При этом модуль O-RU должен выполнять следующие функции:

получения от модуля O-CU/O-DU потоков данных C-Plane, U-Plane 
и S-Plane;

IQ декомпрессии;

синхронизации встроенного опорного генератора и часов с использованием данных S-Plane;

формирования последовательных во времени потоков данных для каждого антенного порта и несущей;

предварительного кодирования;

цифрового формирования луча (при реализации);

iFFT и добавления CP;

цифро-аналогового преобразования;

аналогового формирования диаграммы направленности (при реализации);

цифрового формирования диаграммы направленности антенны, 
к которой подключен модуль O-RU или ее отдельного луча (при реализации);

усиления сигнала на несущей частоте, фильтрации и передачи 
на соответствующий антенный порт (или антенный элемент) модуля O-RU.

При этом функция «распределения по RE» в модуле O-RU категории B оборудования базовых станции O-RAN должна быть разделена на две части:

распределения по RE на частотные ресурсы, выполняемая в модуле 
O-CU/O-DU;

распределения по RE между портами антенны, выполняемая 
в модуле O-RU после предварительного кодирования.

в) разделения функций между модулем O-CU/O-DU и модулем O-RU оборудования базовых станций O-RAN в направлении от UE (UL).

При этом модуль O-RU должен выполнять следующие функции:

формирования и передачи в направлении модуля O-CU/O-DU потоков данных U-Plane PUSCH/PUCCH и PRACH;

IQ-сжатия;

цифрового формирование луча (при реализации);

быстрого преобразования Фурье (далее – FFT) и удаления CP, фильтрации;

получения на соответствующий антенный порт радиосигнала, его усиления 
и аналого-цифрового преобразования.

г) формирования потоков данных в интерфейсе Open Fronthaul, содержимое которых представлено таблице.

Таблица. Содержимое потоков данных, формируемых модулем O-RU 
в интерфейсе Open Fronthaul

| Функции | Идентификатор потока | Поток данных | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| U-Plane | 1b | Потоки данных IQ в частотной области UL | Пользовательские данные (PUSCH), данные управления (PUCCH и др.), UL |
|  | 1c | Поток данных PRACH IQ в частотной области | Данные канала PRACH UL |
| C-Plane | 2c | LAA LBT статус и ответы | Параметры индикации LBT DL |
|  | 2e | Сообщения положительного и отрицательного подтверждения ACK/NACK | Информация включающая номер подтверждения, идентификатор подтверждения |
|  | 2f | Индикация готовности к активации | Информация включающая номер и индикатор подтверждения |
| S-Plane | S | Время и синхронизация | SyncE, PTP пакеты |

д) формирования интервала времени Tcp_adv_dl между передачей 
от модуля сообщений C-Plane и первых соответствующих им сообщений 
от U-Plane для координации взаимодействия во времени между C-Plane 
и U-Plane.

- Для выполнения функций CUS-Plane интерфейс Open Fronthaul должен соответствовать архитектуре, указанной в пункте 5 приложения № 1 
к Требованиям.

- Выполнение функций S-Plane в интерфейсе Open Fronthaul должно осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6 приложения № 1 к Требованиям.

- Управление синхронизацией должно выполняться в соответствии 
со следующими требованиями:

- модуль O-RU должен функционально управлять процессом синхронизации в соответствии с принятым методом в том числе посредством выбора источника входного сигнала синхронизации;

- модуль O-RU должен сохранять принятую в модели построения оборудования базовых станций O-RAN конфигурацию синхронизации 
в постоянной памяти в процессе первоначальной установки программного обеспечения;

- в процессе первоначальной настройки программного обеспечения параметры синхронизации могут быть скорректированы, если стандартные настройки синхронизации (по умолчанию) не соответствуют выбранной модели построения оборудования базовых станций O-RAN.

- Оборудование базовых станций O-RAN должно функционально обеспечивать возможность его использования одним или несколькими операторами сетей подвижной радиотелефонной связи (RAN Sharing).

____________

Приложение № 3

к Требованиям к применению базовых станций и ретрансляторов 
сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Требования 
к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи c открытой архитектурой O-RAN стандарта LTE 
и (или) LTE-Advanced, утверждённым приказом Минцифры России 
от ______________№ ________

Список используемых сокращений

- C-Plane – Control Plane (плоскость управления данными пользователя).

- CP – Cyclic Prefix (циклический префикс).

- CRS – Cell specific Reference Signals (общий пилотный сигнал).

- CUS-Plane – Control, User, Synchronization Plane (плоскости управления данными пользователя, данных пользователя и синхронизации).

- DL – Downlink (направление передачи вниз к UE).

- GPRS – General Packet Radio Service (служба пакетной передачи данных через радиоинтерфейс).

- GPS – Global Positioning System (глобальная система позиционирования).

- GTP-U – GPRS Tunneling Protocol - User (протокол туннелирования GPRS пользовательского уровня).

- eCPRI – Common Public Radio Interface (протокол интерфейса общего пользования радиосвязи).

- eNB – evolved Node B (базовая станция стандарта LTE и (или) 
LTE-Advanced).

- FFT – Fast Fourier Transformation (быстрое преобразование Фурье).

- iFFT – inverse Fast Fourier Transformation (обратное быстрое преобразование Фурье).

- IP –	Internet Protocol (протокол сетевого уровня модели взаимодействия открытых систем).

- IQ – In-phase and Quadrature-phase (синфазная и квадратурная модуляция).

- LAA – Licensed-assisted access (лицензированный вспомогательный доступ).

- LBT – Listen Before Talk (принцип «слушай, прежде чем говорить»).

- LLS – Lower Layer Split (логический интерфейс между O-CU/O-DU 
и O-RU при использовании функционального разделения нижнего уровня).

- LTE – Long-Term Evolution (стандарт радиотелефонной связи четвертого поколения).

- LTE-Advanced – Long-Term Evolution Advanced (улучшенный стандарт LTE).

- OFDM  – Orthogonal Frequency Division Multiplexing (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов).

- O-CU/O-DU – O-RAN Central Unit/O-RAN Distributed Unit (оборудование, выполняющее функции управляющего модуля и распределенного модуля базовой станции с открытой архитектурой).

- O-RAN – Open Radio Access Network (сеть радиодоступа с открытой архитектурой).

- O-RU – O-RAN Radio Unit (приемопередающий модуль базовой станции 
с открытой архитектурой).

- PBCH – Physical Broadcast Channel (физический канал передачи широковещательной информации).

- PCFICH–Physical Control Format Indicator channel (канал индикатора формата физического управления).

- PDCCH – physical downlink control channel (канал управления для восходящей линии связи).

- PDSCH – physical Downlink Shared Channel (физический нисходящий общий канал).

- PHICH – Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (канал управления нисходящего направления с разделением пользователей).

- PLMN – Public Land Mobile Network (сеть подвижной радиотелефонной связи).

- PLFS – Physical layer frequency signals (частотные сигналы физического уровня).

- PRACH – Physical Random-Access Channel (физический канал передачи запросов случайного доступа).

- PSS – Primary Synchronization Signal (первичный сигнал синхронизации).

- PTP – Precision Time Protocol (протокол точного времени).

- PUCCH – physical Uplink Control Channel (канал управления для восходящей линии связи).

- PUSCH – Physical Uplink Shared Channel (физический восходящий общий канал).

- RE – Resource Element (ресурсный элемент соответствует одной поднесущей в частотной области и одному OFDM-символу – во времени).

- SCTP – Stream Control Transmission Protocol (протокол передачи 
с управлением потоками).

- Sharing – совместное использование.

- S-Plane – Synchronization Plane (плоскость передачи и управления данными синхронизации).

- SSS – Secondary Synchronization Signal (вторичный сигнал синхронизации).

- TCP – Transmission Control Protocol (протокол передачи транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем).

- TDD –Time Division Duplex (временной дуплекс).

- UDP – User Datagram Protocol (протокол передачи дейтаграмм).

- UE – User Equipment (радиотелефонная станция абонента).

- UL – Uplink (направление передачи вверх от UE).

- U-Plane – User Plane (плоскость передачи данных пользователя).

- UTC (SU) – Coordinated Universal Time (национальная шкала координированного времени Российской Федерации).

____________

Согласно пункту 24 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2022 г. № 113.

2 В порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2022 г. № 1387.